KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ

GÖRÜNTÜ İŞLEME HAT PROJESİ ARA RAPORU

HAZIRLAYAN

ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI:  SENA SÜMEYYE DURARSLAN

ÖĞRENCİNİN NUMARASI: 220208041

PROJE DERSİ:  MÜHENDİSLK TASARIM - 1

İÇİNDEKİLER:

- PROJENİN AMACI

- BLOK ŞEMASI

- ŞEMATİK

- PCB / 3D GÖRÜNTÜ

- MALZEME LİSTESİ

- GIRIŞ

Bu proje kapsamında, Raspberry Pi headerları aracılığıyla çalışabilecek, ArduCAM Mini OV2640 görüntü sensörü ile ST7735 TFT ekranın aynı donanım üzerinde entegre biçimde çalışmasını mümkün kılan bir HAT (Hardware Attached on Top) kartı tasarlanmıştır. Tasarlanan kart, kamera aracılığıyla alınan görüntülerin Raspberry Pi üzerinde işlenmesi ve TFT ekranda görüntülenmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bu doğrultuda, hem kamera hem ekran için gerekli SPI ve I²C arayüzleri kart üzerinde yönetilmiş, ayrıca sistemin güç gereksinimleri için bir DC–DC dönüştürücü devresi entegre edilmiştir.

- SİSTEM BİLEŞENLERİNİN TEKNİK ANALİZİ

Sistem, işlevselliğini yerine getirmek için üç temel donanım bileşenine dayanmaktadır: Görüntü sensörü, görüntü denetleyicisi ve anahtarlamalı güç kaynağı (SMPS).

- Arducam OV2640 Kamera Modülü

Görüntü yakalama işlevi, 2 megapiksel çözünürlüğe sahip bir CMOS sensör olan OV2640'ı içeren Arducam modülü ile sağlanmaktadır. Modül, karmaşık sensör kontrolünü basitleştiren ve veri transferini kolaylaştıran özel bir ArduChip kontrolcüsüne sahiptir.

| Parametre | Değer | İşlevsel Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Sensör Çözünürlüğü | 2 MP (1600x1200) | Maksimum görüntü yakalama kapasitesi. |
| Veri Arayüzü | SPI | Yüksek hızlı görüntü verisi aktarımı için kullanılır. Maksimum 8 MHz saat hızı desteklenir. |
| Kontrol Arayüzü | I²C | Sensör kayıtlarının konfigürasyonu (çözünürlük, sıkıştırma, pozlama) için kullanılır. Adres: 0x60 (Yazma) / 0x61 (Okuma) |
| Güç Gereksinimi | 5 V | Modülün besleme gerilimi. |
| Sıkıştırma | Dahili JPEG | Veri hacmini azaltarak Raspberry Pi'ye aktarım hızını optimize eder. Hedef çözünürlük QVGA (640x480) olarak belirlenmiştir |

- ST7735 TFT Ekran Modülü

Görüntüleme birimi, ST7735 denetleyicisine sahip bir TFT modülüdür. Bu denetleyici, 262K renk derinliğini desteklemekte ve yüksek hızlı seri arayüzler aracılığıyla veri kabul edebilmektedir.

| Parametre | Değer | İşlevsel Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Denetleyici |  | 132x162 piksel çözünürlüğe kadar destekler. |
| Arayüz |  | Yüksek hızlı piksel verisi transferi için kullanılır. SPI0.1 hattına bağlanmıştır |
| Güç Gereksinimi |  | Ekranın mantık ve besleme voltajı 3.3V'tur. |
| Renk Formatı |  | Görüntü işleme yazılımının hedeflediği piksel formatıdır. 40.960 byte veri aktarımı gereklidir |

- GÜÇ YÖNETİMİ VE SMPS TERCİHİ

- Voltaj Regülatörünün Entegrasyonu

Raspberry Pi'nin 5V hattından alınan gücü, 3.3V ile çalışan bileşenler için stabil ve yeterli akım kapasitesine sahip bir kaynağa dönüştürmek amacıyla harici bir voltaj regülatörü eklenmiştir. Bu, Raspberry Pi'nin dahili 3.3V regülatörünün potansiyel aşırı yüklenmesini önler ve sistemin güvenilirliğini artırır.

- Anahtarlamalı Güç Kaynağı (SMPS) Seçimi ve Devre Detayları

Projede, lineer regülatörler yerine LM2596S-3.3 entegresine dayalı bir Anahtarlamalı Güç Kaynağı (SMPS) devresi tercih edilmiştir. Bu tercih, entegrenin yüksek verimlilik (tipik %70 - %90) ve yüksek çıkış akımı (3 A'e kadar) kapasitesi sayesinde termal yönetimi kolaylaştırması ve enerji kaybını minimize etmesi nedeniyledir

LM2596S-3.3, 150 kHz sabit frekansta çalışan bir Buck dönüştürücüdür.

- SISTEM MIMARISI VE BLOK ŞEMASI

Sistem mimarisi genel hatlarıyla dört ana bloktan oluşmaktadır:

- Raspberry Pi HAT Arayüzü (2×20 pin header)

- ArduCAM Mini 2 MP kamera modülü

- ST7735 tabanlı SPI TFT ekran modülü

- LM2596S-3.3 tabanlı anahtarlamalı güç dönüştürücü (SMPS)

Şekil 1’de sistemin blok diyagramı gösterilmektedir. Blok diyagramında Raspberry Pi, SPI ve I²C hatları üzerinden kamera ve ekrana bağlanmakta; 5 V güç hattı ise kart üzerindeki LM2596S-3.3 düşürücü dönüştürücü aracılığıyla kararlı 3,3 V seviyesine dönüştürülmekte ve besleme olarak kullanılmaktadır.

- Donanım Bileşenleri

A. Raspberry Pi HAT Bağlantı Konnektörü

Kart, Raspberry Pi’nin 40 pinlik GPIO başlığına uyumlu olacak şekilde 2×20 pinlik header içermektedir. Bu konnektör üzerinden:

- SPI0 (MOSI, MISO, SCLK, CE0/CE1),

- I²C (SDA, SCL),

- 5 V ve 3,3 V besleme hatları,

- GND referansı  doğrudan HAT kartına aktarılmaktadır.

B. ArduCAM Mini OV2640 Kamera Modülü

Kamera birimi olarak ArduCAM Mini 2 MP SPI kamera kalkanı kullanılmaktadır. Bu modül, Omnivision firmasına ait OV2640 CMOS görüntü sensörü ile ArduCAM’in kendi ArduChip denetleyicisini tek kart üzerinde birleştirmektedir.

Modül;

- 2 MP (1600×1200) etkin çözünürlük,

- 5 V tipik 70 mA besleme akımı,

- JPEG, RAW, YUV ve RGB format desteği,

- 384 kB dahili FIFO kare tamponu,

- SPI tabanlı veri aktarımı ve I²C tabanlı sensör konfigürasyonu

gibi özelliklere sahiptir.

| Kamera pini | Açıklama | HAT etiketi | Raspberry Pi GPIO |
| --- | --- | --- | --- |
| CS | SPI chip select | CS_CAM | GPIO8 (CE0) |
| MOSI | SPI veri girişi | MOSI | GPIO10 |
| MISO | SPI veri çıkışı | MISO | GPIO9 |
| SCLK | SPI saat | SCK_CAM | GPIO11 |
| +5V | Besleme | 5V | 5 V hattı |
| GND | Toprak | GND | GND |
| SDA | I²C veri | SDA_CAM | GPIO2 (SDA1) |
| SCL | I²C saat | SCL_CAM | GPIO3 (SCL1) |

Kamera sensörünün tüm yapılandırma kayıtları (çözünürlük, pozlama, beyaz dengesi vb.) I²C üzerinden yapılandırılabilmekte, görüntü verisi ise SPI üzerinden okunmaktadır.