Bu doküman, OV7670 kamera ve ST7735 ekranını Raspberry Pi 5 üzerinde çalıştırmaya yönelik proje için, sistem tasarımı öncesi ve sonrası uygulanacak test prosedürlerini tanımlar. Amaç, PCB tasarımına geçmeden önce tüm donanım ve yazılım bileşenlerinin işlevsel olarak doğrulanmasıdır.

ÖN TEST DÖNEMİ

1.Aşama — Donanım ve Bağımsız Bileşen Testleri

Amaç: her bileşeni ayrı ayrı test edip çalıştığından emin olmak.

A. Kamera Testi

B. Ekran Testi

| Adım | Amaç | Test / Gözlenen Sonuç | Gerekli araçlar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. GPIO-SPI doğrulaması | Pi’nin SPI hattı sağlıklı mı? | ST7735 ekranında framerate_test örneği düzgün görüntü verir. | Display_Lib_RPI örnek kodu |
| 2. SPI buffer artırma | Büyük veri bloklarını aktarabilir mi? | cat /sys/module/spidev/parameters/bufsiz → 65536 | Terminal |
| 3. ST7735 performans testi | Ekran donanımı sorunsuz mu? | Renk geçişleri, yazı, şekiller düzgün görünür. | Mevcut test |
| 4. I²C (SCCB) doğrulaması | OV7670 register’larına erişebiliyor musun? | . | i2c-tools veya C test kodu |
| 5. Kamera clock ve besleme | XCLK ve güç hatları doğru mu? |  |  |
| 6. Color-bar testi | Görüntü akışı var mı? | Color-bar patern PCLK/HREF/VSYNC sinyallerinde gözlenir. | Logic analyzer |
| 7. GPIO kesme yakalama (simülasyon) | Pi’nin IRQ ile satır/piksel tetiklemesi güvenilir mi? | PCLK’i 100 kHz kare dalga ile besle → IRQ callback sayısı tutarlı | Python veya C IRQ denemesi |
| 8. Kameradan tek kare yakalama | Donanımsal kesmeyle veri alımı çalışıyor mu? | Color-bar verisinden 160×120 buffer oluşur. | C++ libgpiod denemesi |
| 9. Tek kareyi ekrana basma | Ekran veri yolunun uyumu | Color-bar görüntüsü ST7735’te görünür. | C/C++ |
| 10. Gerçek görüntü testi | Lensli modda görüntü doğruluğu | Renkler doğru, 1 fps civarında yenileniyor. | Işık ortamı |

2.Aşama — Görüntü Yakalama + Ekrana Yazdırma Entegrasyonu

PROJE GELİŞTİRME

Faz 1 — Mimari & Planlama

Amaç: Kart topolojisini ve veri akışını netleştir.

- Pin eşlemelerini belirle (OV7670 D0-D7, PCLK, HREF, VSYNC, SCCB; ST7735 SPI; güç).

- Blok şema çiz (kamera, Pi, ekran, regülatör, header).

- Donanım gereksinim belgesi (voltajlar, pin yönleri, akım tahminleri).

Faz 2 — Yazılım Prototipi (Breadboard üzerinde)

Amaç: PCB’siz ortamda tam veri yolunu 1 fps’te kanıtla.

Faz 3 — PCB Tasarımı (donanım ekibi)

Amaç: Breadboard’daki hatayı ortadan kaldıran, HAT uyumlu PCB.

- Pi 5 40-pin header’ı referans al

- Kameranın D0–D7 + sync hatlarını düzgün uzunlukta paralel route et

- XCLK kaynağını (osc. veya Pi clock) netleştir

- Güç hattına LDO (5V→3.3V 300 mA) ekle

- Decoupling C ve test-point’ler (PCLK, VSYNC, 3V3, GND)

- Gerber v1 üret, DRC temizle

- 3D model & pinout diyagramını docs/ içine koy

Faz 4 — Yazılım Revizyonu (PCB üstünde)

Amaç: Donanım sabitken kodu optimize et.

Faz 5 — Test & Kalibrasyon

Amaç: Kartın üretim sonrası her birim için kalite testi.

- Güç hattı test (3.3 V sabit mi?)

- Kamera ID testi (COM7 okuma)

- Color-bar testi (otonom “PASS/FAIL”)

- Gerçek lens testi (1 fps)

- Termal test (ısınma)

- Ekran renk doğrulama (gri seviye patern)

Faz 6 — Dokümantasyon & Paketleme

Amaç: Projeyi üretim-veya paylaşım seviyesine getir.

- README.md → kurulum, bağlantı, derleme

- docs/test → test adımları ve referans sonuçlar

- schematic.pdf, pcb_layout.pdf, pin_map.xlsx

- tüm kod

- Gerber, fotoğraflar

Tüm test adımları tamamlandığında sistem, düşük fps canlı görüntü aktarımını donanımsal kesmeler üzerinden gerçekleştirebilir duruma gelecektir.