KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

RASOBERRY Pİ GÖRÜNTÜ İŞLEME HAT PROJESİ

2025-2026 DÖNEM PROJESİ

TEST PROSEDÜR RAPORU

Öğrencinin Adı Soyadı:

Sena Sümeyye DURARSLAN

Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Anıl ÇELEBİ

KOCAELİ, 2025

İÇİNDEKİLER:

1.Dökümanın Amacı

2.Test Ortamı ve Ön Koşullar

2.1 Donanım Bileşenleri

2.2 Yazılım Bileşenleri

2.3 Ön Koşullar

3. Test Mimarisi ve Bağlantı Yapısı

4. Test Prosedürleri ve Adımları

4.1 Bölüm 1

4.2 Bölüm 2

1. Dokümanın Amacı

Bu doküman, Raspberry Pi 4 , ArduCAM-M-2MP (OV2640) kamera modülü ve ST7735 TFT ekranın entegrasyonunu doğrulamak için izlenen test adımlarını ve prosedürlerini tanımlar. Amaç, donanım arayüzlerinin (I2C, SPI) doğru yapılandırıldığını, veri akışının sağlandığını ve sistemin canlı görüntü akışı hedefine ulaştığını sistematik olarak kanıtlamaktır.

2. Test Ortamı ve Ön Koşullar

2.1. Donanım Bileşenleri

- Ana İşlemci: Raspberry Pi 4 Model B

- Görüntüleme (Giriş): ArduCAM-2MP (OV2640 Sensörlü)

- Görüntüleme (Çıkış): ST7735 1.8" SPI TFT Ekran (160x128 Çözünürlük)

2.2. Yazılım Bileşenleri

- İşletim Sistemi: Raspberry Pi OS

- Dil: C/C++

- Çekirdek Arayüzleri: spidev (SPI Sürücüsü), i2c-dev (I2C Sürücüsü)

- Kütüphaneler: libi2c-dev, picojpeg(Görüntü işleme), pigpio (GPIO Kontrolü), Display_Lib_RPI(TFT ekrana basma)(lgpio destekli)

- Kamera sürücü katmanı: spi_linux.c, i2c_linux.c, arduchip.c, ov2640.c

- JPEG decode: picojpeg.c + jpeg_to_rgb565.c

- TFT sürücü: Display_Lib_RPI (ST7735) + lgpio

- Makefile: test hedefleri: -make help

- test_hal

- test_arduchip

- capture_app

- decode_test

- capture_screen

2.3. Ön Koşullar

- Tüm donanım bağlantıları mimari plana göre yapılmıştır.

- Raspberry Pi OS üzerinde sudo raspi-config aracı ile I2C ve SPI arayüzleri "Enabled" (Etkin) durumdadır.

- Gerekli tüm kütüphaneleri sisteme kurulmuştur.

- Test edilecek  programlar derlenmiş ve çalıştırılabilir bir dosya oluşturulmuştur.(make clean ile temizlenerek yeniden derlenecektir.)

3. Test Mimarisi ve Bağlantı Yapısı

Testler, paylaşımlı tek bir SPI veri yolu (SPI0) mimarisine göre yapılandırılmıştır.

- I2C Yolu (i2c-1): RPi (SDA, SCL)           ArduCAM (SDA, SCL) (Sensör yapılandırması için)

- SPI Yolu (spi0):

  - Paylaşılan Pinler: RPi (MISO, MOSI, SCLK)        Hem ArduCAM hem ST7735'in ilgili pinlerine.(Blok diyagramında detaylı gösterilmiştir)

  - Aygıt Seçimi (CS):

    - RPi (CE0 / GPIO 8)        ArduCAM CS (Linux: /dev/spidev0.0)

    - RPi (CE1 / GPIO 7)       ST7735 CS (Linux: /dev/spidev0.1)

- Kontrol Pinleri (GPIO):

  - RPi (GPIO 24)        ST7735 D/C (Data/Command)

  - RPi (GPIO 25)        ST7735 RST (Reset)

4. Test Prosedürleri ve Adımları

Testler, donanım arayüzünden tam entegrasyona doğru modüler bir yaklaşımla gerçekleştirilmiştir. Raspberry Pi termimaline make help komutu girildiğinde test aşamaları görülecektir.

Bölüm 1: Donanım Arayüzü Doğrulama Testleri

| Test ID | Test Adı | Amaç | Komut | Beklenen Sonuç | Durum | Gereksiniim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-1.01 | I2C Arayüz Algılama | Raspberry Pi'nin I2C veri yolu üzerinden OV2640 sensörünü algılayabildiğini doğrulamak. | sudo i2cdetect -y 1 | Çıktı tablosunda 0x30 (7-bit I2C adresi) değerinin görünmesi | BAŞARILI / BAŞARISIZ | IR-01, |
| TP-1.02 | SPI Arayüzü Algılama | Linux çekirdeğinin SPI0 veriyolunu ve iki Chip Select (CS) hattını tanıdığını doğrulamak. | ls -l /dev/spi* | Terminalde /dev/spidev0.0 ve /dev/spidev0.1 aygıt dosyalarının görünmesi. | BAŞARILI / BAŞARISIZ | IR-02, IR-03 |
| TP-1.03 | İşletim Sistemi Doğrulama | Raspberry Pi OS Bookworm versiyonunu doğrulamak | hostnamectl | ….. Debian 12 (bookworm) Linux 6.12.47… | BAŞARILI / BAŞARISIZ | SW-01 |
| TP-1.04 | Yazılım mimarisi | Yazılım mimarisinin belirtilen modüllere ayrılmış olduğu doğrulanacaktir. | ls (tüm dosyaları gösterir) ls *.c *.h *.cpp [Mm]akefile (sadece bu türdeki uzantıları gösterir) | spi_linux.c/h (SPI driver) i2c_linux.c/h (I2C driver) arduchip.c/h (Kamera kontrol) ov2640.c/h (Sensor config) picojpeg.c/h (JPEG decode) jpeg_to_rgb565.c/h (Format convert) decode_test ov2640_regs.c/h Display_Lib_RPI (TFT driver) capture_to_file.c/h (jpeg kaydetme) capture_screen (Ana uygulama) test_xxx | BAŞARILI / BAŞARISIZ | SW-03 |

Bölüm 2: Aygıt Başlatma ve İletişim Testleri (Makefile dosyası kullanılarak)

1.Terminal ekranında cd project komutu ile proje dosyasına gidilecek

2.Proje dosyası konum olarak açıldıktan sonra make help komutu ile gerekli testlerin komutları görüntülenecektir.

| Test ID | Test Adı | Amaç | Komut | Beklenen Sonuç | Durum | Gereksinim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-2.01 | test_hal | I2C ve SPI donanım arayüzlerinin, uygulama katmanından HAL aracılığıyla erişilebilir ve işlevsel olduğu birlikte doğrulanacaktır. | make test_hal (derleme) sudo ./test_hal (çalıştırma) | SPI camera open OK (/dev/spidev0.0) SPI TFT open OK (/dev/spidev0.1) I2C camera open OK (/dev/i2c-1, addr=0x30) SPI camera transfer OK (rx=0x00) | BAŞARILI / BAŞARISIZ | IR-01 IR-02 IR-03 |
| TP-2.02 | test_arduchip | SPI (/dev/spidev0.0) üzerinden ArduCAM modülünün kontrol birimi (ArduChip) ile iletişim kurulabildiği doğrulanacaktır. | make test_arduchip (derleme) sudo ./test_arduchip(çalıştırma) | Writing 0x55 to ARDUCHIP_TEST1 (0x00)... Read back: 0x55 OK: SPI interface / ArduChip TEST1 PASSED. ArduChip version register = 0x40 (veya 0x4X) FIFO length = 0 bytes | BAŞARILI / BAŞARISIZ | IR-01 IR-02 |
| TP-2.03 | capture_app | Kamera FIFO belleğinden geçerli bir JPEG görüntü verisinin elde edilebildiğini ve .jpeg uzantılı dosya olarak kaydedilebildiği doğrulanacaktır. | make capture_app (derleme) sudo ./capture_app (çalıştırma) | frame.jpg project dosyasına .jpg uzantılı dosya kaydedilcektir. | BAŞARILI / BAŞARISIZ | FR-02 FR-04 |
| TP-2.04 | decode_test | Kamera tarafından elde edilen JPEG görüntünsünün doğru şekilde RGB565 formatına dönüştürüldüğü doğrulanacaktır. | make decode_test (derleme) sudo ./decode_test (çalıştırma) | project dosyasında frame.rgb565 dosyası oluşacaktır. terminalde ls -l frame.rgb565 komutu ile doğrulanacaktır. | BAŞARILI / BAŞARISIZ | FR-03 |
| TP-2.05 | capture_screen | Kamera tarafından çekilen görüntünün TFT ekranda gösterilmesi doğrulanacaktır. | make capture_screen (derleme) sudo ./capture_screen (çalıştırma) | Tft başlatılıyor… Jpeg length: xx bytes TFT görüntü basar Not: error99 hatası almak problem değildir. | BAŞARILI / BAŞARISIZ | FR-05 /FR-06 HW-10 / HW-11 HW-14 SW-02 / SW-03 SW-04 / SW-05 IR-01 / IR-02 IR-03 / IR-04 |
| TP-2.06 | capture_screen_10 | Sistem, entegrasyonun kararlılığını ölçmek amacıyla, ana uygulama art arda 10 kez çalıştırılarak test edilecektir. | for i in $(seq 1 10); do sudo ./capture_screen; done | Ekranda görüntü gelirken bir takılma olmaması ve terminalde baaşrısız hatası alınmaması ile doğrulanacaktır. | BAŞARILI / BAŞARISIZ | FR-07 |
| TP-3.01 | Ana İşlem Birimi Doğrulama | Raspberry Pi 4B’nin sistemin ana işlem birimi olarak çalıştığını ve Hat tasarımına uyumlu çalıştığını doğrulamak | Raspberry Pi’ye güç verildiğinde SD karta kurulumu yapılan arayüzün TigerVNC aracılığıyla bilgisayarda açılması ve konnektörler aracılığıyla bağlı bileşenlerin başlatılmasıyla doğrulanacaktır. | Tiger VNC ile bağlantı kurulduğunda arayüz açılacak ve Hat üzerindeki bileşenlere güç gidecektir. | BAŞARILI / BAŞARISIZ | FR-01 HW-01 HW-02 HW-09 HW-14 |
| TP-3.02 | Voltaj Regülatör (LM2596) | Kamera ve Ekran için gereken güç dönüşümünün yapılarak modüllerin ve bağlı bileşenlerin çalışmasıyla doğrulanacaktır. | Multimetrenin pozitif probu LM2596'nın giriş pinine (veya giriş kondansatörüne), negatif probu ise GND'ye bağlanacaktır. | Regülatör girişinde 4.75V < Vin < 5.25V ve regülatör çıkışında 3.20V < Vout < 3.40V gözlemlenecektir | BAŞARILI / BAŞARISIZ | HW-03 HW-04 HW-05 HW-06 HW-07 FR-08 IR-05 IR-06 |
| TP-3.03 | Led Gösterge Durumu | Regülatör girişinde ve çıkışında güç olduğunda görsel olarak doğrulanacaktır. | Kart Raspberry Pi’ye konnectörler ile bağlanacaktır. | Regülatör girişinde yeşil led ve çkışında kırmızı led yanacaktır. | BAŞARILI / BAŞARISIZ | HW-08 HW-12 HW-13 |