KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

RASOBERRY Pİ GÖRÜNTÜ İŞLEME HAT PROJESİ

2025-2026 DÖNEM PROJESİ

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ RAPORU

Öğrencinin Adı Soyadı:

Sena Sümeyye DURARSLAN

Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Anıl ÇELEBİ

KOCAELİ, 2025

İÇİNDEKİLER:

- Giriş

- Fonksiyonel Gereksinimler

- Donanım Gereksinimleri

- Yazılım Gereksinimleri

- Arayüz Gereksinimleri (I/O)

1. Giriş

Bu belge, OV2640 tabanlı ArduCAM kamera modülü kullanılarak tek kare görüntü yakalayan, bu görüntüyü Raspberry Pi üzerinde işleyerek ST7735 TFT ekran üzerinde gösteren bir Raspberry Pi HAT donanımına ait sistem gereksinimlerini tanımlar. Doküman, sistemin fonksiyonel, donanımsal, yazılımsal ve arayüz gereksinimlerini doğrulanabilir şekilde ortaya koymayı amaçlar.

2. Fonksiyonel Gereksinimler

Bir sistemin ne yapması gerektiğini tanımlayan temel gereksinimler. Sistemin kullanıcıya veya diğer sistemlere sağlaması gereken davranışları, görevleri ve işlevleri açıklar.

| ID | Kullanılma Nedeni/İşlevi | Gösterim |
| --- | --- | --- |
| FR-01 Sistem başlatma | Güç verildiğinde Raspberry Pi ve bağlı bileşenler başlatılacaktır. | Güç verilen Raspberry Pi’nin 40 pin headerına tasarlanan hat pcbi takıldığında ledler yanacak ve ekrana güç gelerek beyaz olacaktır. |
| FR-02 Görüntü Yakalama | Kullanıcı “fotoğraf çekme" komutu göderdiğinde kameradan görüntü yakalayacaktır. | Sistem, kullanıcı tarafından çalıştırıldığında OV2640 kamera modülünden tek kare görüntü yakalanacaktır.. (capture_file) |
| FR-03 Görüntü işleme | Raspberry Pi, alınan görüntü verisini ST7735 ekranın çözünürlüğüne ve renk formatına (örn: RGB565) uygun şekilde işleyecektir. | Çekilen görüntünün ekranda rgb formatında dosya oluşturması ile kontrol edilecektir. (decode_test) |
| FR-04 Görüntü Kaydı | Çekilen görüntü Raspberry Pi’nin dosya sisteminde .jpg vr rgb formatında kaydedilecektir. | Dosyanın kaydedildiği klasör kontrol edilerek .jpg vr rgb uzantılı dosyaya erişilecektir. (capture_file) |
| FR-05 Durum Göstergesi | Raspberry kod kontrol ekranı üzerinde “Hazır / Çekim / Kaydedildi / Hata” durumları gösterilecektir. | Kod çalıştırılan ekran üzerinde durumlar gösterilir (terminal/geanny) |
| FR-06 Görüntü Aktarımı | Raspberry Pi, OV2640 kameradan SPI arayüzü üzerinden alınan görüntü verilerini işleyip ST7735 TFT ekrana aktaracaktır. | Ana kod çalıştırıldığında kameradan alınan görüntü TFT ekranda gözlemlenecektir. (capture_screen) |
| FR-07 Reset İşlevi | Sistem yeniden başlatılacaktır. | Reset sonrası sistemin başlangıç ekranına dönmesi. |
| FR-08 Güç Yönetimi | Sistem, Raspberry Pi'nin 5V hattından aldığı gücü kullanarak kamera (5V) ve ekran (3.3V) için gerekli voltajları sağlayacaktır.. | Multimetre ile test edililerek doğru voltaj değerleri regülatör giriş ve çıkışında gözlemlenecektir. |

3. Donanım Gereksinimleri

Bu bölümde, sistemin fiziksel olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan donanım bileşenleri tanımlanmaktadır.

| ID | Bileşen/Modül | Kullanılma Nedeni/İşlevi | Gösterim |
| --- | --- | --- | --- |
| HW-01 | Raspberry Pi 4B (ana işlemci) | Sistemin ana işlem birimi olacak. SPI, I²C ve GPIO hatları üzerinden kamera, ekran ve güç hattını kontrol edecektir. | Raspberry Pi’ye güç verşlecek çalıştırılacak daha sonea bilgisayar ekranında arayüzü açılacaktır. |
| HW-02 | 40-pin Header | Raspberry Pi 4 ve Hat/pcb arasında fiziksel bağlantı için kullanılacaktır. | Hat tasarımı konnektörler aracılığı ile Raspberry Pi pinlerine takılarak gösterilecektir. |
| HW-03 | Voltaj Regülatör (LM2596) | Kameranın 5v ve ekranın 3.3v ile çalışması nedeniyle voltaj regületörü kullanılacaktır. | Multimetrenin pozitif probu LM2596'nın giriş pinine (veya giriş kondansatörüne), negatif probu ise GND'ye bağlanacaktır. |
| HW-04 | Bobin | Anahtarlama sırasında enerjiyi manyetik alanda depolayarak sürekli ve düzgün akım akışını sağlayacaktır | Regülatör çıkışından sabit voltaj elde edilebilmesi, indüktörün enerji transferini sağladığını gösterecektir. |
| HW-05 | Schottky Diyot (SS34) | Anahtarlama elemanı kapalıyken bobin enerjisinin güvenli şekilde devreye geri aktarılmasını sağlar. | Regülatörün yük altında 3.3V üretebilmesi ile doğrulanacaktir. |
| HW-06 | Elektrolitik Kapasitör | Giriş gerilimindeki ani akım çekişlerini sönümleyerek regülatöre stabil besleme sağlar. Çıkış voltajındaki dalgalanmayı azaltarak düzgün DC gerilim sağlar. | Yük değişimleri sırasında sistemin kesintisiz ve kararlı çalışması |
| HW-07 | Bypass (Decoupling) Kapasitörü | Yüksek frekanslı gürültüyü bastırarak regülatör ve yük arasındaki parazitleri azaltır. | Yüksek frekanslı anahtarlama sırasında besleme hattından beslenen dijital bileşenlerin kararlı şekilde çalışabilmesi ile doğrulanır. |
| HW-08 | Direnç | SDA ve SCL hatlarını lojik ‘1’ seviyesine çekerek I2C open-drain haberleşmesinin mümkün olmasını ve LED üzerinden geçen akımı sınırlayarak LED’in ve sürücü hattının zarar görmesini önleyecekt.r | Devre Raspberry Pi’ye takılı değilken Multimetre ohm konumuna getirilerek ölçülecek ve 4.7k ile 1k değerleri gözlemlenecektir. |
| HW-09 | Micro SD Kart | Raspberry Pi üzerinde çalışan sistem yazılımı, işletim sistemi ve çekilen görüntü dosyalarının depolanması için kullanılacaktır. | Raspberry Pi’nin SD karttan başarıyla açılması ile doğrulanacaktır. |
| HW-10Hhhbdsbkfjsnfsf | OV2640 Kamera Modülü | Sistem, görüntü yakalama için OV2640 tabanlı ArduCAM Mini kamera modülünü kullanacaktır. | Kamera modülünün fiziksel olarak bağlı olduğu ve besleme aldığı doğrulanacaktır. |
| HW-11 | Görüntüleme ekranı (st7735) | Sistem, SPI tabanlı TFT ile görüntüleme yapacaktır. Ekran SPI0.1 hattına bağlanacaktır | Kameradan çekilen görüntü işlendikten sonra tft ekranda gözlemlenecektir. |
| HW-12 | Güç Led1 | Regülatör girişinde güç gözlemlendiğinde led yanacaktır. | Güç verildiğinde yeşil led’in yanmasıyla doğrulanacaktır. |
| HW-13 | Güç Led2 | Regülatör çıkışında güç gözlemlendiğinde led yanacaktır. | Regülatör çıkışında kırmızı led’in yanmasıyla doğrulanacaktır.. |
| HW-14 | PCB | Sistem, Raspberry Pi’ye doğrudan takılabilen bir HAT PCB üzerinde gerçekleştirilecekt.r | Lehimlenmiş hat kart tasarımı Raspberry pi ile çalıştırıldığında pcbnin doğruluğu kontol edilir. |

4. Yazılım Gereksinimleri

| ID | Kullanılma Nedeni/İşlevi |
| --- | --- |
| SW-01 | Sistem, Linux tabanlı Raspberry Pi OS Bookworm üzerinde çalışmalıdır. |
| SW-02 | Kamera kontrolü I2C, görüntü verisi aktarımı SPI arayüzleri üzerinden gerçekleştirilmelidir. |
| SW-03 | Yazılım mimarisi; kamera başlatma, görüntü yakalama, veri aktarımı, görüntü işleme ve ekran sürme modüllerine ayrılmalıdır. |
| SW-04 | Görüntü işleme adımı JPEG → RGB565 dönüşümünü içermelidir. |
| SW-05 | Yazılım, hata durumlarında güvenli şekilde sonlanmalıdır. |

5. Arayüz Gereksinimleri (I/O)

Bu bölüm, sistem alt bileşenleri arasında kullanılan haberleşme protokollerini ve pin bağlantılarını tanımlar.

| ID | Arayüz | Kullanılma Nedeni | Protokol | Bağlantı Noktası |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IR-01 | Kamera Kontrol | Sistem, kamera sensörünün kontrol ve konfigürasyon işlemlerini gerçekleştirebilecek bir I2C arayüzü içerecektir. | I2C | GPIO 2 (SDA), GPIO 3 (SCL) |
| IR-02 | Kamera Veri | Sistem, kamera modülünden görüntü verisini alabilecek bir SPI veri arayüzü içerecektir. | SPI | GPIO 10 (MOSI), GPIO 9 (MISO), GPIO 11 (SCK), GPIO 8 (CS) |
| IR-03 | Ekran Veri | Sistem, TFT ekran ile veri aktarımı yapabilecek bir SPI arayüzü içerecektir. | SPI | GPIO 10 (MOSI), GPIO 11 (SCK) |
| IR-04 | Ekran Kontrol | Sistem, TFT ekranın reset ve veri/komut kontrolünü sağlayacak GPIO hatlarını içerecektir | GPIO | GPIO 7 (CS), GPIO 25 (DC/A0), GPIO 24 (RESET) |
| IR-05 | Güç Girişi |  | DC | Raspberry Pi 5V Pinleri |
| IR-06 | Güç Çıkışı |  | DC | LM2596 Çıkışı (+3.3V) |